# ВВЕДЕНИЕ

Разработка генерального плана сельского поселения Муйнакский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан выполнена в соответствии:

- с муниципальным контрактом, заключенным между ГУП - Институт «Башагропромпроект» и Администрацией муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан;

- с техническим заданием на выполнение генеральных планов территорий сельских поселений, утвержденным Главой Администрации муниципального района Зианчуринский район;

- с Градостроительным кодексом РФ №190-ФЗ;

- с федеральной инструкцией «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план  является документом территориального планирования и определяет назначение территорий поселения, исходя из социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений.

Основанием для разработки проекта генерального плана территории сельского поселения является необходимость решения органами местного самоуправления вопросов местного значения и реализации муниципальных полномочий в соответствии с положениями Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительного кодекса Российской Федерации, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов.

Основные положения функционального и планировочного развития сельского поселения Муйнакский сельсовет опирались на следующие существующие и перспективные приоритеты градостроительного развития Зианчуринского района:

- снижение неравномерности в уровнях социального и экономического развития муниципального образования за счет перераспределения деловой и градостроительной активности зон населенных пунктов сельсовета;

- концентрация градостроительной активности в зонах планируемого размещения объектов капитального строительства областного, районного и муниципального значения;

- повышение качества сельской среды до уровня современного жилого образования с развитой экономической, социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой.

При разработке данного проекта использовались следующие документы:

-  задание на разработку документа территориального планирования с данными целевых программ социально-экономического развития Зианчуринского района;

-  акт обследования и выбора территории для развития поселения;

- исходные данные и технические условия республиканских, районных служб, собранные в процессе разработки проекта;

- «Схема территориального планирования Зианчуринского района» разработанная ЗАО «Ленпромстройпроект», г.Санкт-Петербург, 2006 год.

Цифровая картографическая основа (ЦКО) населенных пунктов сельского поселения Муйнакский сельсовет Зианчуринский район Республики Башкортостан выполнена ООО «НПП «ГИПРОЗЕМ» в 2015 году.

Проект рассчитан на расчетный срок до 2035 года.

Этапы работы над Генеральным планом сельского поселения

Муйнакский сельсовет муниципального района

Хайбуллинский Республики Башкортостан:

I этап – аналитический:

- анализ современного использования территорий;

- анализ природных условий (инженерно-геологические процессы, климат, природные ресурсы);

- анализ состояния окружающей среды;

- анализ динамики численности населения, его демографической структуры;

- анализ социально-экономического положения (производственного комплекса, инженерно-транспортной структуры, социальной);

II этап – операционный:

- выявление природных и планировочных ограничений  для застройки территорий;

- прогноз численности населения и его структура;

- прогноз динамики производства, занятости,  развития инфраструктуры;

- прогноз пространственного развития населенных пунктов сельского поселения;

- прогнозы системных функций, связей, структуры центров, природных комплексов;

III этап – проектный:

- разработка территориально-планировочной и структурной схемы развития   – модели транспортного и планировочного каркаса сел;

- функциональная структура территорий.

Реализация и финансовое обеспечение проектных решений

Генеральный план сельского поселения сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан является основным документом для осуществления всех видов строительства. План реализации проекта утверждается главой местной Администрации. Постоянный контроль за выполнение проекта позволяет выявить недостатки и своевременно принять необходимые меры к их устранению.

Меры по реализации проекта:

- при рассмотрении республиканскими организациями предложений министерств и ведомств по размещению объектов необходимо руководствоваться планировочными решениями проекта;

- при размещении промышленных предприятий необходимо размещать предприятия, связанные с обслуживанием населения и уже сложившихся отраслей промышленности;

-  следует обратить особое внимание на решение природоохранных вопросов;

-  регулировать развитие сельского поселения в пределах возможностей, обеспечить качественные изменения в развитии поселения, а именно: развитие сферы обслуживания, изменение характера застройки, уровня инженерного оснащения и благоустройства, улучшение санитарно-гигиенической обстановки, усиление межселенных связей.

Важной задачей для Администрации района становится решение вопроса обеспеченности населения жильем и культурно-бытовыми учреждениями, обеспечение приближения к нормам Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008г., в первую очередь, максимальное приближение к населению комплексов учреждений повседневного культурно-бытового обслуживания и концентрация в центрах и подцентрах периодического обслуживания учреждений эпизодического пользования. Следует осуществлять строительство жилых домов, наиболее полно отвечающих условиям жизни сельского поселения, последовательно осуществлять инженерное оборудование и благоустройство, реконструкцию дорог общего пользования и другие меры по улучшению условий жизни, быта и труда.

# I. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# МУЙНАКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ

# ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

# ПРИРОДНЫЕ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ.

Территория сельского поселения Муйнакский сельсовет расположена в центральной части Зианчуринского района. С севера и северо-востока территория ограничена землями Суренского сельского поселения, с северо-запада  – землями Тазларовского сельского поселения, с запада - землями Оренбургской области, с востока землями - Каргалинского сельского поселения, с юга - землями Абзановского сельского поселения.

1.1.Климат

Климатические параметры холодного периода года

- Температура воздуха наиболее холодных суток, 0 С:

обеспеченностью 0,98 – 390 С,

обеспеченностью 0,92 – 370 С.

- Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0 С:

обеспеченностью 0,98 – 350 С,

обеспеченностью 0,92 – 340 С.

- Температура воздуха обеспеченностью 0,94 - 210 С.

- Абсолютная минимальная температура воздуха - 480 С.

- Среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца 9,90 С.

- Продолжительность, суточная и средняя температура воздуха периода,

0 С, со среднесуточной температурой воздуха:

≤ 0° С – 170/-9,9;

≤ 8° С – 223/-6,6;

≤ 10° С – 240/-5,5.

7. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца 80 %.

8. Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца 77 %.

9. Количество осадков за ноябрь - март составляет 191 миллиметров.

10. Повторяемость направления ветра, % за XII-II/III-IV:

табл. № 1

| Станция | Повторяемость направления ветра за XII-II/III-IV, % |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| м/ст.Зилаир | 14/12 | 8/9 | 13/17 | 11/13 | 22/15 | 14/13 | 11/13 | 6/8 |

11. Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с:

табл. № 2

| Станция | Повторяемость направления ветра по румбам за январь, м/с |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| м/ст.Зилаир | 2,9 | 6,0 | 5,3 | 4,4 | 4,1 | 4,6 | 4,6 | 4,7 |

12. Средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца составляет 3,0 м/с.

Климатические параметры теплого периода года.

1.Барометрическое давление – 956,7 гПа.

2. Температура воздуха, 0 С:

обеспеченностью 0,99 +20,9;

обеспеченностью 0,98 +27,3;

обеспеченностью 0,96 +25,1;

обеспеченностью 0,95 +25,0.

3. Средняя максимальная температура наиболее теплого месяца составляет +25,1 0 С.

4. Абсолютная максимальная температура воздуха  +380 С.

5. Среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца составляет +12,50 С.

6. Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца составляет 65 %.

7. Среднемесячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца – 54 %.

8. Количество осадков за апрель-октябрь составляет 370 миллиметров.

9. Суточный максимум осадков – 86 миллиметров.

10. Минимальная из средних скоростей ветра за июль – 0,0 м/с.

11. Преобладающее направление ветра за июнь – северное.

табл. № 3

| Станция | Повторяемость направления ветра за июнь-август, % |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| м/ст. Зилаир | 18 | 10 | 14 | 11 | 11 | 8 | 13 | 15 |

12. Среднее число дней с росой за год – 66.

Среднемесячная и годовая температура воздуха, С 0:

табл. № 4

| Станция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м/ ст. Зилаир | -15,0 | -13,8 | -7,8 | 3,2 | 11,2 | 16,0 | 17,6 | 15,5 | 9,6 | 1,8 | -6,7 | -12,4 | 1,6 |

Средняя скорость ветра (год) по направлениям, м/с:

табл. № 5

| Станция | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м/ст. Зилаир | 2,0 | 3,1 | 3,4 | 2,9 | 2,7 | 3,2 | 3,2 | 3,0 |

Опасные погодные явления:

- Метели. В зимний период сезон при усилении ветра более 6 м/сек возникают метели, в среднем за год бывают 30-40 дней с метелью. Преобладают метели умеренной интенсивности западного и северо-западного направлений, вследствие чего рекомендуется ветро- и снегозащита селитебных территорий от ветров этих направлений планировочными средствами.

- Туманы. Среднегодовое число дней с туманом 30-40, наибольшее количество туманов возникает в условиях пересеченного рельефа.

- Грозы. Среднегодовое число дней с грозами около 25.

- Засухи. Критерием для оценки интенсивности засухи принят гидротермический коэффициент (ГТК): значение ГТК менее 1,2 – 1,6 характеризует умеренно-теплый и влажный агроклиматический район.

Климатические условия для строительства

По климатическому районированию территории России Зилаирский район относится к климатическому подрайону IB. Расчетная температура для проектирования отопления - 34ºС (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода (со среднесуточной температурой воздуха меньше 8 ºС) 223 дня. Максимальная глубина промерзания почвы раз в 10 лет равна 87 см, раз в 50 лет – 123 см.

Климатические условия для рассеивания вредных примесей

Неблагоприятные для рассеивания метеорологические условия обуславливают повышение уровня загрязнения. Наибольшее влияние на рассеивание примесей оказывает режим ветра и температуры.

Накоплению примесей в воздухе населенных пунктов и увеличению загрязнения способствует:

1. Слабый ветер в сочетании с приподнятой температурной инверсией.

2. Приземные инверсии и штиль, затрудняющие вертикальный воздухообмен.

3. Высокая температура воздуха и слабый ветер.

4. Туманы.

5. В городах – повышенный исходный уровень концентрации.

6. Опасное направление и скорость ветра (4 – 7 м/сек.).

При низких источниках выбросов повышенный уровень загрязнения воздуха отмечается при слабых ветрах (0 - 1 м/сек) за счет скопления примесей в приземном слое. При слабом ветре концентрация примесей может увеличиваться на 30 -70 %, чем при других скоростях.

Повторяемость слабых ветров на территории составляет 56 % от общего числа случаев, с максимумом в августе-сентябре.

Наибольшую опасность с точки зрения загрязнения атмосферы представляют условия застоя воздуха, т.е. сочетание инверсии со слабыми ветрами. В условиях застоя воздуха особую опасность представляют низкие и неорганизованные источники, выбросы которых могут также значительно влиять на загрязнение воздушного бассейна даже небольшого населенного пункта.

Повторяемость приземистых инверсий в годовом распределении от общего числа наблюдений составляет 34 %, а приподнятых инверсии – 44 % (в целом по Республике Башкортостан).

По сезонам года инверсии распределены довольно равномерно. Мощность и интенсивность приземистых инверсий составляет 0,3-0,6 км и 2 - 6º С. Максимум наблюдается зимой (0,5-1 км и 5-10ºС), минимум – летом.

По районированию территории России по метеорологическим условиям рассеивания территория Предуралья Башкортостана относится к зоне с повышенным потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА), которая характеризуется низкой рассеивающей способностью атмосферы.

1.2.Рельеф

Район расположен в западной части Зилаирского плато с высотами над уровнем моря 300-500м, характеризуется сильно расчлененным рельефом с преобладанием меридионально ориентированных грядово-увалистых форм.

Поверхность плато расчленена многочисленными долинами рек и ручьев с крутыми и обрывистыми склонами. Покровные отложения водоразделов состоят из маломощных (до 6м) щебнисто-суглинистого элювио-делювия или глинистой коры выветривания мощностью до 20м, днища долин рек – из аллювия (до 8м), сверху представленного песчано-суглинистым слоем до 3м. Подстилаются покровные отложения комплексом нижне-среднепалеозойских полускальных, терригенных и скальных метаморфических пород.

Экзогенные геологические процессы. На территории преобладают процессы сноса почвы, формирующиеся на коренных породах, характерны плоскостной смыв, речная эрозия.

Согласно почвенно-эрозионному районированию территория относится к зоне проявлений сильных водно-эрозионных процессов и распространены большей частью в местах концентрации стока воды. Проявление водной эрозии на лесных площадях гораздо слабее, чем на сельскохозяйственных территориях.

По инженерно-геологическим условиям территория в целом благоприятна для градостроительного освоения.

# 2.ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Экзогенные геологические процессы. На территории преобладают процессы сноса почвы, формирующиеся на коренных породах, характерны плоскостной смыв, речная эрозия.

Согласно почвенно-эрозионному районированию территория относится к зоне проявлений сильных водно-эрозионных процессов и распространены большей частью в местах концентрации стока воды. Проявление водной эрозии на лесных площадях гораздо слабее, чем на сельскохозяйственных территориях.

По инженерно-геологическим условиям территория в целом благоприятна для градостроительного освоения. Условия на водораздельных поверхностях благоприятные, в днищах долин – осложнены из-за близкого залегания подземных вод (до 2м) и затопления в периоды половодий, на крутых склонах неблагоприятные.

Геологическое строение. Территория Зианчуринского района относится к южной части складчатого Урала. В пределах складчатого пояса геологические образования представлены архей-протерозойскими и палеозойскими формациями, включающими большие объемы вулканических пород, прорванные глубинными и магматическими телами и подвергнутые складчато-разрывным деформациям и неравномерной метаморфизации.

Территория района расположена в пределах геологических структур: Зилаирского синклинория (отложения рифейского возраста), Уралтауского антиклиноя (интрузии-гипербазиты и отложения рефея) и Магнитогорского мегасинклинория (отложения палеозоя).

Водоностность

Территория Зианчуринского района характеризуется довольно развитой гидрографической сетью из рек, речек и ручьев, относящиеся к бассейну р.Урал.

Также на территории района имеются значительные объемы подземных источников, достаточных для водопотребления на производственные и хозяйственно-питьевые нужды.

# 3.ГИДРОГРАФИЯ

Гидрография сельского поселения Муйнакский сельсовет представлена реками: Ускалык (Бол.Ускалык), Акберда, Мал.Ускалык, Ингерча, а также речками и ручьями, протяженностью менее 10 км.

Перечень водотоков протяженностью более 10 км, протекающих по

территории сельского поселения Муйнакский с/с.

табл.№ 6

| № | Наименование реки | Местоположение (км) | Протяженность реки, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.Ускалык (Бол.Ускалык) | 38 км по лв. берегу р. Бол. Ик | 47 |
| 2 | р.Акберда | 15 км по лв. берегу р. Ускалык | 25 |
| 3 | р.Мал.Ускалык | 27 км по пр. берегу р. Ускалык | 20 |
| 4 | р.Ингерча | нет.инф | 12 |

Поверхностные водные объекты являются основными источниками водоснабжения всех отраслей экономики и населения.

Водный режим рек характеризуется хорошо выраженным весенним половодьем, устойчивой летне-осенней меженью и низкой зимней меженью.

# 4.ПОЧВЫ

Почвы в зависимости от форм рельефа – выщелоченные и оподзоленные черноземы, темно-серые и лесные и маломощные грубоскелетные.

5.РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

Характер ландшафтов изменяется с запада на восток, на западе ландшафты представлены равнинными остепненными лугами, в центре – лесостепью со смешанными лесами и предгорными широколиственными лесами на востоке территории.

На склонах характерно проявление вертикальной дифференциации ландшафтов: вершины крупных увалов и северные склоны покрыты смешанными кленово-липово-ильмовыми лесами, средние микрозоны – дубовыми и березовыми лесами, южные и западные склоны – петрофитными вариантами кустарниковых степей.

6.МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ

Согласно схеме расположения месторождений общераспространенных полезных ископаемых действующих лицензий на территории МР Зианчуринский район Республики Башкортостан, на территории  Муйнакского сельсовета месторождений ОПИ на 01.07.2014 года не зарегистрировано.

7.ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

На территории сельского поселения Муйнакского сельсовета располагаются особо охраняемые природные объекты:

- ботанический памятник природы – «Гора Канонникова»;

- ботанический памятник природы – «Заросли пиона уклоняющегося на горе Дур-Ду».

Гора Канонникова

Категория: ботанический памятник природы.

Образован постановлением Правительства Республики Башкортостан от 19 июня 2003 г. №146 «Об объявлении природных объектов и комплексов памятниками природы республиканского значения».

Площадь: 125,0 га.

Землепользователь: СПК им. М.И. Калинина.

Местоположение: 1 км к юго – юго-востоку от д. Нижняя Акберда.

Характеристика природного комплекса и значение памятника природы. Меридиональный хребтообразный увал, сложенный известняками. Абсолютная высота – 402,4 м, относительная (от уровня р. Акберда) – 180 м. В растительности преобладают различные варианты эталонных степей (луговые, настоящие, петрофитные, кустарниковые), близкие к естественному состоянию. По логам произрастают небольшие по площади смешанные широколиственные леса. На горе встречается одна из четырех известных в Республике Башкортостан популяций лапчатки Эверсманна – эндемика Южного Урала и Казахского мелкосопочника. Произрастают и другие редкие виды растений: ковыль Коржинского, ковыль красивейший, гвоздика иглолистная, астрагал Карелина, астрагал Гельма, копеечник серебристолистный и др. По западным шлейфам встречаются колонии сурков-байбаков. Памятник природы имеет научное и природоохранное значение.

Режим охраны установлен Положением о памятниках природы в Республике Башкортостан от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с особенностями природного комплекса на территории памятника природы запрещены охота, добыча строительных материалов, всякое строительство, посадка леса, заготовка полезных растений, чрезмерный выпас, выпас скота на крутых склонах.

Заросли пиона уклоняющегося на горе Дур-Дур

Категория: ботанический памятник природы.

Образован постановлением Правительства Республики Башкортостан от 19 июня 2003 г. №146 «Об объявлении природных объектов и комплексов памятниками природы республиканского значения».

Площадь: 41,9 га.

Землепользователь: ГУ «Зианчуринское лесничество».

Местоположение: 5 км к северо-востоку от д. Мазитово, Кара-Тугайское участковое лесничество, кв. 72 (выд. 5, 18, 23, 27, 34).

Характеристика природного комплекса и значение памятника природы. Одно из самых южных местонахождений на Урале пиона уклоняющегося, вида, включенного в Красную книгу Республики Башкортостан. Произрастание бореального вида в условиях лесостепи представляет большой научный интерес, что свидетельствует о сложной истории формирования здесь растительности в голоцене. Небольшая популяция (около 15 растений) сохранилась в урочище Дур-Дур в междуречье рек Б. Ускалык и Шекер Саракаткан. Одна из куртинок произрастает на вершине горы в лесу и огорожена местными жителями. Остальные растения встречаются на не свойственных для вида местообитаниях – на остепненных опушках по южному склону г. Дур-Дур. Памятник природы имеет научное и природоохранное значение.

Режим охраны установлен Положением о памятниках природы в Республике Башкортостан от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с особенностями природного комплекса на территории памятника природы запрещены выпас скота, всякое строительство, посадка леса, добыча строительных материалов, рубки леса (кроме санитарных выборочных). Необходимо искусственное восстановление численности растений в популяции пиона уклоняющегося.

II. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ

Комплексная оценка территории является основой для принятия проектных решений генерального плана, разработки предложений по функциональному зонированию территории. Основной задачей комплексной оценки территории является выявление территориальных ресурсов для развития всех функциональных зон, обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания населения.

# 1. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ

В результате сбора, обобщения и анализа состояния рассматриваемой территории можно сделать следующие выводы по экологической обстановке и наличии факторов экологического риска: территория испытывает среднедопустимую техногенную нагрузку, которая выражается в присутствии на территории химического загрязнения, а также влиянии физических факторов экологического риска от производственной деятельности сельхозпредприятий и автотранспорта. Источником загрязнения окружающей среды являются населенные пункты и промышленные объекты, расположенные в них.

Основные направления улучшения экологической обстановки:

В целях обеспечения экологической безопасности и формирования благоприятной среды проживания на территории проектирования следует предусматривать проведение следующих природоохранных мероприятий:

- исключение размещения промышленных объектов, являющихся дополнительными источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека;

- организация защитных полос зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей;

- ландшафтное благоустройство, озеленение, выделение рекреационных зон на территориях населенных пунктов;

- использование экологически безопасных технологических и технических решений инженерного обеспечения территории;

- регламентированное использование территории санитарно-защитных зон,     водоохраной зоны, прибрежной защитной полосы и охранных зон коммуникаций.

# 2 . ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

# ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  ТЕРРИТОРИИ

В соответствии с Градостроительным кодексом ограничения на использование территории определяются на основе выделения зон с особыми условиями использования территории, а также природоохранных требований. На территории сельского поселения Муйнакский сельсовет выделяются водоохранные зоны рек и  ручьев: Ускалык (Бол.Ускалык), Акберда, Мал.Ускалык, Ингерча, Кызылташ, Акташ, Глинка, Уртаир, прибрежные защитные полосы, охранные зоны инженерных коммуникаций, санитарно-защитные полосы и разрывы.

Водоохранные зоны

В настоящее время границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос  водных объектов не установлены. Водные объекты  эксплуатируются с нарушением экологических требований о водоохранных зонах рек, озер и водохранилищ.

Для водных объектов водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии со ст. 65  Водного кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ, береговые полосы в соответствии со ст.6 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ (в ред. от 13.07.2015, с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015). Минимальные размеры водоохранных зон (ВЗ) водных объектов, их прибрежных защитных (ПЗП) и береговых полос (БП) на территории сельского поселения Муйнакский сельсовет следующие:

табл.№7

| № | Наименование реки | Протяженность реки, км | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.Ускалык (Бол.Ускалык) | 47 | 100 | 50 | 20 |
| 2 | р.Акберда | 25 | 100 | 50 | 20 |
| 3 | р.Мал.Ускалык | 20 | 100 | 50 | 20 |
| 4 | р.Ингерча | 12 | 100 | 50 | 20 |
| 5 | Реки, ручьи | менее 10 км | 50 | 40 | 5 |

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта).

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до 10 километров - в размере 50 метров;

2) от 10 до 50 километров - в размере 100 метров;

3) от 50 километров и более - в размере 200 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере 50 метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

(в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

(в ред. Федеральных законов от 11.07.2011 N 190-ФЗ, от 29.12.2014 N 458-ФЗ)

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

(в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

(п. 5 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

(п. 6 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

(п. 7 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах",(п. 8 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов(часть 16 в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ).

Прибрежная защитная и береговая полосы

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере 50 метров.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере 200 метров независимо от уклона прилегающих земель. (в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 километров, составляет 5 метров. (в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 244-ФЗ).

Береговая полоса болот, ледников, снежников, природных выходов подземных вод (родников, гейзеров) и иных предусмотренных федеральными законами водных объектов не определяется.

Зона затопления,подтопления

Согласно «Реестру населенных пунктов Республики Башкортостан, попадающих в зоны подтоплений (затоплений), вызванных гидрологическими и гидродинамическими явлениями и процессами», при максимальном подъеме уровня воды на территории сельского поселения Муйнакский сельсовет затопление (подтопление)  отсутствует.

Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 водного Кодекса.

Технические зоны и охранные зоны инженерных сооружений и коммуникаций

Охранная зона - территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

На территории сельского поселения выделяются следующие охранные зоны:

-  воздушных линий электропередач;

-  телефонных кабелей связи;

-  систем газоснабжения;

-  сети водоснабжения;

-  газораспределительной сети;

-  транспортных магистралей.

Охранные зоны электрических сетей. Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные устройства, воздушные линии электропередач, а также подземные и подводные кабельные линии электропередачи.

Согласно республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» охранные зоны линий электропередач - это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от проекции крайних фазовых проводов на землю на расстояние 10м - для ВЛ до 20 кВ, 15м - для ВЛ 35 кВ, 20 м -  для  ВЛ 110 кВ.

Охранные зоны линий и сооружений связи. Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также других сооружений связи на территории Российской Федерации. Размеры охранных зон и регламенты использования земельных участков в их пределах устанавливаются согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденным Постановлением Правительства Российской  Федерации  от 09.06.95г. № 578.

Охранные зоны систем газоснабжения.

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны. В пределах  охранной  зоны  запрещается производить строительство зданий и сооружений с фундаментом, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений, земляные и дорожные работы.

Газоснабжение  сельского поселения Муйнакский сельсовет осуществляется от ГРС Тазларово. По территории проходит газопровод высокого давления 0.6 МПа. Охранная  зона вдоль трассы этого газопровода высокого давления в соответствии со СНиП 2.07.01-89 составляет 10 м.

Санитарно-защитные зоны предприятий

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия,  группы  предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися  источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье  человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена:

- для обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия  за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- для создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- для организации дополнительных озелененных площадей,  обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха  и повышение комфортности микроклимата.

Нормативные размеры СЗЗ установлены  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств  и  объектов.  Достаточность нормативной ширины СЗЗ должна быть подтверждена расчетами, выполненными по согласованным и утвержденным в установленном  порядке  методам расчета  рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения, а также данными натурных наблюдений для действующих предприятий.

Перечень предприятий сельского поселения Муйнакский сельсовет

и их санитарно-защитные зоны (м)

табл.№8

| № п/п | Наименование | СЗЗ, м | Класс опасности | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д.Верхний Муйнак |  |  |  |  |
| 1 | АЗС | 50 | V | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 2 | МТФ | 300 | III | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 |
| 3 | МТМ (недейств.) | 50 | V | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 |
| 4 | Зерноток | 50 | V | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 |
| 5 | Пождепо | 50 | V | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 |
| д.Мазитово |  |  |  |  |
| 6 | Склад строительных материалов | 50 | V | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| д.Средний Муйнак |  |  |  |  |
| 7 | МТМ | 300 | III | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 |
| 8 | МТФ (недейств.) | 50 | V | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 |
| д.Умбетово |  |  |  |  |
| 9 | МТФ (недейств.) | 50 | V | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 |
| 10 | зерносклады | 50 | V | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 |
| 11 | пилорама | 100 | IV | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 |
| 12 | МТМ (недейств.) | 50 | V | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 |

В пределах поселения расположены сельские кладбища с СЗЗ 50 м согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция.

Регламенты использования территории

санитарно-защитных зон предприятий

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - жилые зоны и отдельные объекты для проживания людей; - рекреационные зоны и отдельные объекты; - коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки; - предприятия по производству лекарственных веществ и средств, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; - комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды; - спортивные сооружения; - парки; - образовательные и детские учреждения; - лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. | - предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство; - пожарные депо; - бани, прачечные; - объекты торговли и общественного питания; - мотели; - гаражи; - площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; - автозаправочные станции; - связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения; - нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий; - местные транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефтегазопроводы; - артезианские скважины, для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; - канализационные насосные станции; - сооружения оборотного водоснабжения; - питомники растений для озеленения промплощадки и санитарно-защитной зоны; - сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания. |

# 3. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

По данным отдела по охране культурного наследия Министерства культуры Республики Башкортостан на территории сельского поселения Муйнакский сельсовет имеются  памятники археологии.

табл.№9

| № пп | Наименование памятника | Расположение | Датировка | Реестр/ источник | принятие на гос.охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники археологии |  |  |  |  |  |
| 1 | Нижне-Муйнакский курган (Нижнее-Муйнакский I курган) | Республика Башкортостан Зианчуринский район, в 2 км севернее д.Нижний Муйнак, на вершине горы, на правом берегу р.Ускалык | неизв. | АКБ №1621 | ПСМ БАССР №599 от 31.12.70 г. Нижнее-Муйнакский курган (открыт: 1968 г., БФ АН СССР, Н.А. Мажитов) |
| 2 | Нижне-Муйнакский курган (Нижнее-Муйнакский II курган) | Республика Башкортостан Зианчуринский район, на правом берегу р.Ускалык в 1 км западнее д.Нижний Муйнак, на вершине высокой горы. | неизв. | АКБ №1619 | ПСМ БАССР №599 от 31.12.70 г. Нижнее-Муйнакский курган (открыт: 1968 г., БФ АН СССР, Н.А. Мажитов) |
| Выявленные памятники археологии |  |  |  |  |  |
| 3 | Нижне-Муйнакский III курган | Республика Башкортостан Зианчуринский район, в 0,4 км восточнее д.Нижний Муйнак, на вершине горы, на левом берегу р.Ускалык | неизв. | АКБ №1620 | В |

Памятники археологии, истории  и культуры отражены на чертежах ГП-1, тома III «Графическая документация» «Карта современного использования территорий (опорный план) с границами зон с особыми условиями использования территорий. Карта размещения территорий объектов культурного наследия. Карта особо охраняемых природных территорий. Карта планируемого размещения объектов местного значения. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения. Карта функциональных зон. Карта существующих и планируемых границ земель промышленности, энергетики, транспорта и связи. М 1:25000».

III    СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Территория сельского поселения Муйнакский сельсовет расположена в центральной части Зианчуринского района. С севера и северо-востока территория ограничена землями Суренского сельского поселения, с северо-запада  – землями Тазларовского сельского поселения, с запада - землями Оренбургской областью, с востока землями - Каргалинского сельского поселения, с юга - землями Абзановского сельского поселения.

Планировочный каркас территории сельского поселения Муйнакский сельсовет создают автодороги местного значения. Для планировочной организации территории сельского поселения вывод о выгодном размещении в перспективе дает основание для утверждения об устойчивой инвестиционной привлекательности, возможности формирования зон планируемого размещения объектов республиканского, районного и местного значения.

Рассматривая градостроительное развитие сельского поселения Муйнакский сельсовет, необходимо учитывать:

- условия для обеспечения экологически устойчивого состояния территории, организации единого экологического каркаса;

- возможность создания единых региональных систем инженерной и транспортной инфраструктур,  рекреационных систем.

Градостроительный потенциал территории

В административных границах сельского поселения Муйнакский сельсовет расположено 7 населенных пунктов: д.Верхний Муйнак, д.Габбасово, д.Мазитово, д.Нижний Муйнак, д.Нижняя Акберда, д.Средний Муйнак, д.Умбетово.

Деревня Верхний Муйнак – административный центр сельского поселения Муйнакский сельсовет с населением 557 человек. Село расположено в западной части территории сельского поселения, в 28 км от районного центра с.Исянгулово, в 64 км от ближайшей ж/д Саракташ.

Автомобильные дороги местного значения проходят: с запада Исянгулово-Абзаново, с востока-Верхний Муйнак-Умбетово-Габбасово, с юго-запада – Верхний Муйнак-Средний Муйнак-Нижний Муйнак.

С востока территория деревни ограничена водоохранной зоной от р.Ускалык. С запада, востока и юго-запада территория деревни ограничена санитарно-защитной зоной от промышленных объектов.

Деревня Габбасово расположена в 15 км, северо-восточнее, от административного центра сельского поселения д.Верхний Муйнак. Население – 178 человек.

С запада проходит автомобильная дорога местного значения - Верхний Муйнак-Умбетово-Габбасово.

С юга территория деревни ограничена водоохранной зоной от р.Мал.Ускалык.

Деревня Мазитово – расположена в 13 км, северо-восточнее, от административного центра сельского поселения д.Верхний Муйнак. Население – 280 человек.

С северо-запада проходит автомобильная дорога местного значения- Умбетово-Мазитово.

С юга территория деревни ограничена водоохранной зоной от р.Ускалык.

Деревня Нижний Муйнак расположена в 8 км, юго-западнее, от административного центра сельского поселения д.Верхний Муйнак. Население - 82 человека.

Автомобильные дороги местного значения проходят: с северо-востока – Верхний Муйнак-Средний Муйнак-Нижний Муйнак, с юго-запада- Нижний Муйнак-Андреевка.

С запада территория деревни ограничена водоохранной зоной от р.Ускалык.

Деревня Нижняя Акберда расположена в 4 км, южнее, административного центра сельского поселения д.Верхний Муйнак. Население – 132 человека.

По центральной  части деревни проходит  автомобильная дорога местного значения Исянгулово-Абзаново, соединяющая деревню с центром сельского поселения и центром района.

С юга территория деревни ограничена водоохранной зоной от р.Акберда.

Деревня Средний Муйнак расположена в 2 км, юго-западнее, административного центра сельского поселения д.Верхний Муйнак. Население – 164 человека.

По центральной  части деревни проходит  автомобильная дорога местного значения Верхний Муйнак-Средний Муйнак-Нижний Муйнак, соединяющая деревню с центром сельского поселения.

С запада территория деревни ограничена водоохранной зоной от р.Ускалык.

С северо-востока и юго-запада территория деревни ограничена санитарно-защитной зоной от промышленных объектов.

Деревня Умбетово расположена в 7 км, северо-восточнее, административного центра сельского поселения д.Верхний Муйнак. Население – 511 человек.

Автомобильные дороги местного значения проходят: с севера – Умбетово-Богдановка, с северо-запада - Верхний Муйнак-Умбетово-Габбасово, с востока- Умбетово-Мазитово.

С центральной части территория деревни ограничена водоохранной зоной от р.Ускалык и ее притоков. С северо-востока и запада территория деревни ограничена санитарно-защитной зоной от промышленных объектов.

IV. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ

Постоянное население сельского поселения Муйнакский сельсовет по состоянию на 2014 г. составляет 1904 человека. За период 2002-2014гг. численность населения сельского поселения увеличилась на 5,4 %.

Динамика населения сельского поселения Муйнакский сельсовет

табл.№10

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Перепись, 2002 год (чел.) | Численность населения 2014 г. | Изменения населения чел. / % | Общее количест- во семей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Верхний Муйнак | 478 | 557 | +79/+7,6 | 172 |
| 2 | д.Габбасово | 155 | 178 | +23/+6,9 | 48 |
| 3 | д.Мазитово | 232 | 280 | +48/+9,4 | 68 |
| 4 | д.Нижний Муйнак | 69 | 82 | +13/+8,6 | 24 |
| 5 | д.Нижняя Акберда | 150 | 132 | -18/-6,4 | 52 |
| 6 | д.Средний Муйнак | 146 | 164 | +18/+5,8 | 55 |
| 7 | д.Умбетово | 478 | 511 | +33/+3,3 | 151 |
|  | Итого | 1708 | 1904 | +196/+5,4 | 570 |

Общее количество семей  в сельсовете – 570, средний размер семьи по сельсовету составляет 3 человека.

табл.№11

| Возрастные группы (чел.) | Наименование населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Верхний Муйнак | Габбасово | Мазитово | Нижний Муйнак | Нижняя Акберда | Средний Муйнак | Умбетово |
| До 7 лет | 47 | 18 | 25 | 13 | 3 | 16 | 57 |
| От 7 до 16 лет | 67 | 15 | 45 | 15 | 16 | 22 | 40 |
| Старше 55 лет женщин | 70 | 17 | 24 | 6 | 19 | 15 | 61 |
| Старше 60 лет мужчин | 30 | 8 | 14 | 3 | 13 | 7 | 32 |
| 16-55 лет женщин | 147 | 48 | 81 | 20 | 30 | 45 | 143 |
| 16-60 лет мужчин | 196 | 72 | 91 | 25 | 51 | 59 | 178 |
| Всего населения в поселке | 557 | 178 | 280 | 82 | 132 | 164 | 511 |

табл.№12

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Количество населения (всего) чел. | В том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В трудо-способном возрасте | Дети до 16 лет | Пенсио-неры |
| 1 | д.Верхний Муйнак | 557 | 343 | 114 | 100 |
| 2 | д.Габбасово | 178 | 120 | 33 | 25 |
| 3 | д.Мазитово | 280 | 172 | 70 | 38 |
| 4 | д.Нижний Муйнак | 82 | 45 | 28 | 9 |
| 5 | д.Нижняя Акберда | 132 | 81 | 19 | 32 |
| 6 | д.Средний Муйнак | 164 | 104 | 38 | 22 |
| 7 | д.Умбетово | 511 | 321 | 97 | 93 |
|  | Итого: | 1904 (100%) | 1186 (62,3%) | 399 (21,0%) | 319 (16,7%) |

2. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Основную возрастную группу трудовых ресурсов сельского поселения Муйнакский сельсовет составляет население в трудоспособном возрасте. Дополнительным резервом  трудовых ресурсов являются пенсионеры по возрасту, продолжающие трудовую деятельность. В структуре трудовых ресурсов не учитывается категория работающих подростков (до 16 лет) ввиду всеобщего обязательного среднего образования.

Оценка трудовых ресурсов

табл.№13

| Категория населения | Современное состояние (2015 г.) |  |
| --- | --- | --- |
|  | чел. | % |
| Численность населения, всего | 1904 | 100,0 |
| Население в трудоспособном возрасте | 1186 | 62,3 |
| Работающие лица старше трудоспособного возраста | 96 | 30% возрастной группы пенсионеров |
| Итого трудовые ресурсы (экономически активное население) | 1282 | 67,3 |

# 3. РЕКРЕАЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Территория сельского поселения Муйнакский сельсовет расположена в Центральной части Зианчуринского района и обладает значительным рекреационным потенциалом.

Муйнакский сельсовет располагает разнообразием природных ресурсов, пригодных для отдыха, оздоровления и активной рекреации, обладает высоким потенциалом для создания высококачественного туристического продукта.

Оценка условий для организации отдыха производилась:

- по природным факторам (климат, рельеф, растительность, гидрография)

- наличие зеленых зон вокруг населенных пунктов;

- наличие заказников, заповедников и других природных объектов, охотничьих и рыболовных угодий;

2) по социально-экономическим факторам:

- транспортная доступность, близость к населенным пунктами др.;

3) по экологической ситуации.

Благодаря уникальной природе, наличию на территории района культурных, исторических и природных объектов, Муйнакский сельсовет представляет собой территорию, обладающую значительным рекреационно-оздоровительным потенциалом. Совокупность природных факторов: живописные лесные и горные ландшафты, развитая речная сеть, способствующая отдыху на воде, наличие экологически чистых продуктов питания привлекают сюда не только жителей Республики Башкортостан, но и других регионов.

# V . ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ   ПОСЕЛЕНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЕ ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО

# СТРОИТЕЛЬСТВА

# 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

# ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации основной целью развития сельского поселения Муйнакский сельсовет является создание градостроительными средствами комфортной среды обитания. Ее достижение основывается на следующих положениях:

- существующее сельское поселение и территории инвестиционного развития необходимо формировать как целостный развивающийся организм;

- особое значение необходимо уделять экологической безопасности среды сельского поселения и повышению устойчивости природного комплекса;

- формирование масштабной жилой среды, соответствующей градостроительной ситуации;

- повышение уровня и качества жизни, условий проживания в существующем сельском поселении, в том числе надежности и комфорта транспортного и инженерного обслуживания;

- развитие общественно-деловых зон, в т.ч. регионального значения, расширение инфраструктуры мест приложения труда, как в сфере малого и среднего бизнеса, так и в сфере общественно-деловых, коммерческих, финансовых и обслуживающих отраслей, обеспечивающих 85-90 % занятости трудовых ресурсов сельского поселения;

- обеспечение многообразия жилых сред и типов жилья, отвечающих разнообразию запросов и потребностей, а также материальных возможностей населения;

- улучшение условий проживания, состояния, качества жилого фонда с учетом роста средней жилищной обеспеченности к 2035 г. в среднем до 30 м2 на человека;

- комплексное благоустройство, озеленение территорий сельского поселения.

Реализация мероприятий  по территориальному планированию осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

2. УЧЕТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

При проектировании, строительстве и реконструкции зданий и сооружений, доступных маломобильным группам населения в сельском поселении Муйнакский сельсовет необходимо руководствоваться СНиП 35-01-2001 «Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения». Они разработаны в соответствии с требованиями СНиП 10-01-94 на базе действующих нормативов по доступности зданий и сооружений для инвалидов с учетом зарубежных норм, стандартов и рекомендаций и не содержат противоречий положениям СНиП 2.08.02-89* (раздел 4), СНиП 2.08.01-89*, СНиП 31-03-2001 и СНиП 2.09.04-87*.

К СНиП 35-01-2001 разработаны следующие своды правил: СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»; СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам»; СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»; СП 35-104-2001 «Здания и помещения с местами труда для инвалидов».

В настоящее время выполнение этих норм при строительстве и реконструкции объектов обслуживания населения в сельском поселении Муйнакский сельсовет носит формальный и эпизодический характер.

# 3. ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

# СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации предусматривается четкое функциональное зонирование территории, основанное на комплексной оценке и планировочных ограничениях  градостроительного развития, градостроительной ситуации и условиях современного использования территории, учитывающее существующую капитальную застройку, земельные отводы под капитальное строительство, сложившуюся улично-дорожную сеть, имеющиеся зеленые насаждения, зоны с особыми режимами использования, преобладающие направления ветров, санитарно-экологическое состояние окружающей среды и социально-экономический  потенциал поселения.

Одной из главных задач функционально-планировочной организации сельского поселения является формирование рациональной системы населенных пунктов. Это достигается строгим учетом градостроительной ситуации при использовании территорий, созданием эффективной транспортной связи населенных пунктов между собой, организацией взаимосвязи внутрипоселенческой системы рекреации (экологического каркаса) с внешним по отношению к поселению лесопарковым поясом, надежностью и комфортностью транспортного и инженерного обслуживания, архитектурно-планировочной и композиционной целостностью структуры.

Баланс территории сельского поселения Муйнакский сельсовет

по категориям земель

табл.№14

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель сельского поселения Муйнакский сельсовет в административных границах | га | 26919,1 |
|  | в том числе по категориям: |  |  |
| 1 | Земель лесного фонда | га | 13700,6 |
| 2 | Земли особо охраняемых территорий и объектов, в т.ч: | га | 166,9 |
|  | - особо охраняемых природных территорий | га | 166,9 |
| 3 | Земель водного фонда | га | 259,5 |
| 4 | Земель сельскохозяйственного назначения | га | 12103,14 |
| 5 | Земель промышленности, энергетики, связи, земли обороны | га | 115,8 |
| 6 | Земель транспорта | га | 48,4 |
| 7 | Земель населенных пунктов, в т.ч.: | га | 517,2 |
|  | жилых зон с преобладанием индивидуальной застройки | га | 179 |
|  | общественно-деловых зон | га | 4,7 |
|  | производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 28,6 |
|  | рекреационных зон | га | 292,2 |
|  | земель специального назначения | га | 6,0 |
| 8 | Земель специального назначения | га | 7,56 |

4. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Существующий баланс земель населенных пунктов

по функциональным зонам

Условные обозначения функциональных зон в таблице баланса земель:

Ж – жилая усадебная застройка

ОД – земли общественно-деловой зоны общего пользования

ПК – производственно-коммунальная зона

У – улицы, дороги, проезды

К – кладбища

В – водная поверхность

З –  зеленые насаждения общего пользования

табл.№15

| № п/п | Населенные пункты | Площадь терр., га (сущ.) | Функциональные зоны (проект.), га |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ж | ОД | ПК | У | З | К | В |
| 1 | д.Верхний Муйнак | 151,8 | 52,5 | 1,9 | 11,2 | 5,8 | 75,9 | 2,7 | 1,8 |
| 2 | д.Габбасово | 29,5 | 14,5 | 0,1 | - | 0,7 | 13,5 | - | 0,7 |
| 3 | д.Мазитово | 50,0 | 25,8 | 0,3 | - | 1,0 | 20,7 | 1,2 | 1,0 |
| 4 | д.Нижний Муйнак | 23,9 | 7,5 | - | - | 0,2 | 15,5 | - | 0,7 |
| 5 | д.Нижняя Акберда | 95,6 | 23,0 | 0,8 | 0,1 | 1,5 | 69,4 | - | 0,8 |
| 6 | д.Средний Муйнак | 49,0 | 16,6 | 0,1 | 0,5 | 0,7 | 30,7 | - | 0,4 |
| 7 | д.Умбетово | 117,4 | 39,1 | 1,5 | 4,9 | 2,0 | 66,5 | 2,1 | 1,3 |
|  | Итого | 517,2 (100%) | 179 (34,8%) | 4,7 (0,9%) | 16,7 (3,2%) | 11,9 (2,3%) | 292,2 (56,4%) | 6,0 (0,2%) | 6,7 (1,3%) |

5. ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА

В настоящее время в сельском поселении Муйнакский сельсовет согласно данным Администрации сельского поселения зарегистрированное население составляет 1904 человека.

Характеристика жилого фонда по состоянию на 2015г.

табл.№16

| № | Наименование населенного пункта | Каменных жилых домов, м2 | Деревянных жилых домов, м2 | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Верхний Муйнак | 544 | 8774,0 | 9318,0 |
| 2 | д.Габбасово | - | 2031,5 | 2031,5 |
| 3 | д.Мазитово | - | 3227,7 | 3227,7 |
| 4 | д.Нижний Муйнак | - | 1822,9 | 1822,9 |
| 5 | д.Нижняя Акберда | - | 2392,5 | 2392,5 |
| 6 | д.Средний Муйнак | - | 2819,8 | 2819,8 |
| 7 | д.Умбетово | - | 7419,4 | 7419,4 |
|  | Итого: | 544 | 28487,8 | 29031,8 |

Средняя жилищная обеспеченность по состоянию на 2015 год составляет 15,2 м2/чел.

Перспективный жилой фонд

На расчетный срок предусматривается активное развитие населенных пунктов сельского поселения за счет застройки индивидуальными жилыми домами. Предполагается увеличение существующего показателя средней жилищной обеспеченности с 15,2 м2 до 30 м2 общей площади на человека с соответствующим уменьшением числа проживающих на существующих территориях за счет расселения в домах нового строительства.

6. СИСТЕМА  КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

По данным Администрации сельского поселения Муйнакский сельсовет на территории поселения находятся следующие объекты культурно-бытового обслуживания населения:

д.Верхний Муйнак:

- администрация сельского поселения;

- средняя школа на 162 учащихся, в составе которой располагаются: детский сад на 20 мест и спортивный зал, общей площадью 162,0 м2.

- ФАП;

- сельский дом культуры на 300 мест, в составе которого располагается библиотека на 8,0/5 тыс.ед.хран.;

- мечеть;

- отделение почты;

- 3 магазина товаров повседневного спроса общей торговой площадью 66 м2.

д.Габбасово:

- ФАП;

- сельский дом культуры на 90 мест;

- магазин товаров повседневного спроса общей торговой площадью 32,0 м2.

д.Мазитово:

- начальная школа на 30 учащихся;

- ФАП;

- сельский дом культуры на 100 мест;

- 2 магазина товаров повседневного спроса общей торговой площадью 51,0 м2.

д.Нижний Муйнак:

- объекты культурно-бытового обслуживания населения отсутствуют.

д.Нижняя Акберда:

- магазин товаров повседневного спроса общей торговой площадью 30,0 м2.

д.Средний Муйнак:

- магазин товаров повседневного спроса общей торговой площадью 20,0 м2.

д.Умбетово:

- начальная школа на 40 учащихся, в составе которой располагается спортивный зал общей площадью 220 м2;

- ФАП;

- сельский дом культуры на 120 мест, в составе которого располагается библиотека на 6,1/20 тыс.ед.хран./чит.мест;

- мечеть;

- 3 магазина товаров повседневного спроса общей торговой площадью 87,0 м2.

Существующая территориальная организация культурно-бытового обслуживания сельского поселения построена по сетевому принципу, предполагающему сочетание крупных (базовых) и малых (приближенных к месту жительства) объектов. В административном центре сельского поселения д.Верхний Муйнак размещаются базовые объекты, осуществляющие непосредственное обслуживание населения. В д.Габбасово, д.Мазитово, д.Нижний Муйнак, д.Нижняя Акберда, д.Средний Муйнак, д. Умбетово размещаются объекты повседневного обслуживания. Объекты обслуживания расположены преимущественно в зонах жилой застройки, в отдельно стоящих зданиях.

Потребность существующего населения сельского поселения в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствие с существующей демографической структурой населения, Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан "Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан", 2008г., рекомендуемыми СП 42.13330.2011, СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и другими отраслевыми нормами.

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания

населения сельского поселения, необходимых на существующую

численность  – 1904 чел. (Согласно ТСН РБ)

табл.№17

| Наименование | Ед. изм. | Норма обеспеч. на тыс.чел. | Требуемое кол-во из расчета на 1904 чел. | Сущ. обеспеч. | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные организации | мест | 33 | 63 | 20 | 32 |
| Общеобразовательные учреждения | учащихся | 144 | 274 | 232 | 85 |
| Спортивные залы общего типа | м2 | 80 | 152 | 382 | 251 |
| Клубы сельских поселений | 1 место | 230 | 438 | 610 | 139 |
| Помещения для досуга | м2 | 60 | 114 | - | 0 |
| Сельские библиотеки | тыс.книг/ чит.мест | 6 / 5 | 11,4/10 | 14,1/25 | 124/250 |
| Магазины продовольственные | м2 торг. площади | 100 | 571 | 286 | 50 |
| Магазины непродовольственные | м2 торг. площади | 200 |  |  |  |
| Предприятия обществ. питания | посадочных мест | 40 | 76 | - | 0 |
| Отделение связи | объект | 1 на 0,5–6,0 тыс. жит | 1 | 1 | 100 |
| Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 4 | 8 | - | 0 |
| Аптечный пункт | объект на н.п. | 1 | 7 | - | 0 |
| Фельдшерско-акушерский пункт | объект на н.п. | 1 | 7 | 4 | 57 |
| Отделение банка | объект | 0,5 | 1 | - | 0 |
| Кладбище | га | 0,24 | 0,5 | 8,7 | 1740 |
| Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,7 | 1,3 | - | 0 |

Учреждения и предприятия обслуживания сельского поселения Муйнакский сельсовет согласно рекомендациям СНиП 2.07.01-89* размещены из расчета обеспечения жителей поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. Обеспечение объектами более высокого уровня обслуживания предусмотрены на группу сельских поселений.

VI. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Существующая транспортная сеть сельского поселения представлена автодорогами  местного значения.

Обслуживанием автомобильных дорог занимается Зианчуринское ДРСУ, которое находится на территории с.Исянгулово.

Перечень автомобильных дорог общего пользования

табл.№18

| № п/п | Наименование автомобильных дорог общего пользования | категория дороги | Протяже-ние всего | в т.ч с твердым покрытием | в т.ч.по типу покрытия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | асфаль-тобетон | гравий | грунт |
| Местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Исянгулово-Абзаново | IV | 14,6 | 14,6 | 14,6 | - | - |
| 2 | Верхний Муйнак-Умбетово-Габбасово | IV | 13,9 | 13,9 | 7,6 | 6,9 | - |
| 3 | Верхний Муйнак- Средний Муйнак- Нижний Муйнак | V | 5,7 | 5,7 | - | 5,7 | - |
| 4 | Нижний Муйнак-Андреевка | V | 4,7 | 4,7 | - | - | 4,7 |
| 5 | Умбетово-Мазитово | V | 5,6 | 5,6 | - | 5,6 | - |
| 6 | Умбетово-Богдановка | V | 3,9 | 3,9 | - | - | 3,9 |

Показатели существующей  улично-дорожной сети  в границах

населенных пунктов сельского поселения Муйнакский сельсовет

табл.№19

| Наименование | Протяженность, км | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| д.Верхний Муйнак | 9,7 | 5,8 |
| д.Габбасово | 1,1 | 0,7 |
| д.Мазитово | 1,7 | 1,0 |
| д.Нижний Муйнак | 0,3 | 0,2 |
| д.Нижняя Акберда | 2,5 | 1,5 |
| д.Средний Муйнак | 1,1 | 0,7 |
| д.Умбетово | 3,3 | 2,0 |
| ВСЕГО | 19,7 | 11,9 |

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ

В качестве основных видов общественного пассажирского транспорта, обслуживающих все виды перевозок населения сельского поселения, принят автобус. Существенная роль в перевозках будет принадлежать легковому автотранспорту, принадлежащему гражданам, и, отчасти, юридическим лицам. На перспективу вся магистральная улично-дорожная сеть сельского поселения Муйнакский сельсовет должна быть оснащена линиями автобусного транспорта.

Пассажирские перевозки в Зианчуринском районе осуществляет Мелеузовское автотранспортное предприятие Исянгуловского филиала ГУП «Башавтотранс».

АТП выполняет перевозки на междугородных и пригородных маршрутах.

Среднесписочное количество автобусов составляет 12 единиц, из них 1 – междугородный, 11 – пригородных.

В сельском поселении автобусные остановки располагаются: в д.Верхний Муйнак, д.Нижняя Акберда и в д.Средний Муйнак.

Основной вид транспорта в населенных пунктах - автомобильный. По данным Администрации сельского поселения Муйнакский сельсовет на 01.01.2015 год на территории сельского поселения зарегистрировано:

164 – легковых автомобилей;

67 – тракторов;

17 – грузовых автомобилей;

11 – мотоциклов;

2 – автобуса.

Существующий уровень автомобилизации 137 маш / 1000 жит.

Гаражи для индивидуального транспорта в усадебной застройке размещены на приусадебных участках.

Объекты по обслуживанию индивидуального транспорта:

Близжайшие предприятия, обслуживающие автотранспорт Муйнакского сельского поселения:

табл.№20

| Наименование | Местонахождение |
| --- | --- |
| Автозаправочная станция | Зианчуринский район, с.Тазларово |
| Станция техобслуживания | Зианчуринский район, с.Тазларово |

Железнодорожный транспорт. Ближайшая железнодорожная станция – Саракташ – в 64 км от административного центра сельского поселения д.Верхний Муйнак.

Существующие искусственные сооружения. На пересечении рек с автомобильными дорогами возведены автодорожные мосты.

VII. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Основными водопотребителями, расположенными на территории сельского поселения Муйнакский сельсовет, являются населенные пункты и производственные объекты. В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение базируется на использовании подземных вод. По обеспеченности водными ресурсами Зианчуринский район и, в частности, сельское поселение Муйнакский сельсовет относится к относительно надежно обеспеченным по подземным источникам водоснабжения.

В настоящий момент централизованное водоснабжение частично имеется в д.Верхний Муйнак, в остальных населенных пунктах централизованное водоснабжение отсутствует.

2. КАНАЛИЗАЦИЯ

В настоящее время сети организованного водоотведения и ливневой канализации в населенных пунктах сельского поселения Муйнакский сельсовет отсутствуют. Население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами. Навозосодержащие стоки от животноводческих ферм нерегулярно и без предварительной обработки вывозятся на поля.

3. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Газоснабжение сельского поселения Муйнакский сельсовет осуществляется от ГРС с.Тазларово.

На  момент проектирования на территории  сельского поселения газоснабжение имеется в д.Верхний Муйнак и в д.Умбетово, в остальных населенных пунктов централизованное газоснабжение отсутствует.

Основными потребителями газа являются:

- котельные общественных и административно-бытовых зданий, предприятий бытового обслуживания населения, подключение которых предусмотрено к газопроводу среднего давления Р< 0,3МПа;

- жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ,  установленных в каждом доме. Газоснабжение жилых домов осуществляется сетевым газом низкого давления Р< 0,003 МПа.

Газоснабжение жилых домов и котельных производится газом низкого давления после понижения давления в ШРП.

4. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Основными потребителями тепла на территории сельского поселения сельсовет являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промышленные предприятия.

В настоящий момент  административные и общественные здания обеспечиваются теплом от газовых котельных. В д.Верхний Муйнак и в д.Умбетово отопление индивидуальной застройки – газовое, в д.Мазитово, в д.Нижний Муйнак, д.Нижняя Акберда, д.Средний Муйнак отопление индивидуальной застройки – печное.

5.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Электроснабжение сельского поселения Муйнакский сельсовет осуществляется от подстанции «Сурень», по ВЛ 35/10 кВ.

Количество трансформаторов, установленных в границах населенных

пунктах - 20:

в д.Верхний Муйнак – 4,

в д.Габбасово – 1,

в д.Мазитово – 2,

в д.Нижний Муйнак – 1,

в д.Нижняя Акберда – 4,

в д.Средний Муйнак - 2,

в д.Умбетово – 6.

Обслуживанием энергетического хозяйства занимается Зианчуринский РЭС.

6. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

Обеспечение потребителей сельского поселения Муйнакский сельсовет телефонной проводной связью в количестве 281 абонентов производится от АТС  ОАО «Башинформсвязь», год ввода в эксплуатацию 2004 г. Абонентская разводка по населенным пунктам  на опорах.

Услуги беспроводной связи с достаточно устойчивой зоной покрытия предоставляют операторы связи ОАО «МТС», «Мегафон», «Билайн».

ТЕЛЕВИДЕНИЕ,  РАДИОФИКАЦИЯ

Прием телепередач в целом по району будет осуществляться персональными и коллективными антеннами на крышах жилых домов и культурно-бытовых зданий.

Устойчивый прием телевизионных и радиопрограмм обеспечивают телевизионные ретрансляторы, установленные в районном центре с.Исянгулово Кроме того, в населенных пунктах Зианчуринского района развито спутниковое телевидение, развиваются Интернет и IP-телевидение.

VIII. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Существующее состояние санитарной очистки

Очистка территории сельского поселения Муйнакский сельсовет – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды. Актуальнейшей  проблемой является  размещение твердых коммунальных отходов (ТКО), количество которых с каждым годом увеличивается в связи с поступлением на рынок сбыта упакованной продукции. Отходы вывозятся на свалки, которые эксплуатируются без соответствующего проекта систем инженерных сооружений и не соответствуют природоохранным и санитарным требованиям. Негативное влияние свалок ТКО на окружающую среду обусловлено, прежде всего, образованием в результате биологического распада органических отходов газа, состоящего из метана и углекислого газа. В результате возникает опасность воздействия на воздушный бассейн (удушающие и токсические запахи, возможное возникновение  пожаров) и водный бассейн (загрязнение дренажных вод).

Стихийные свалки образуются вблизи жилых массивов, в оврагах, в поймах рек с высоким стоянием грунтовых вод с последующим выносом сильно загрязненных дренажных вод в водные объекты.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитная зона свалки твердых коммунальных отходов составляет 1000 м. На территории сельского поселения Муйнакский сельсовет располагается 7 несанкционированных свалок мусора.

Перечень объектов размещения отходов Муйнакского

сельского поселения

табл. №21

| № п/п | Сельское поселение | Местоположение | Название объекта | Площадь, га | Вид объекта | Проектное решение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муйнакский сельсовет | в 100 метрах восточнее от границы д.верхний Муйнак | несанкционированная свалка | 0,4 | свалка | Ликвидация и рекультивация на I очередь |
| 2 |  | Западнее от границ д.Габбасово | несанкционированная свалка | 1,6 | свалка | Ликвидация и рекультивация на I очередь |
| 3 |  | в 100 метрах севернее от границы д.Мазитово | несанкционированная свалка | 0,4 | свалка | Ликвидация и рекультивация на I очередь |
| 4 |  | в 40 метрах ЮЗ от границы д.Нижний Муйнак | несанкционированная свалка | 0,4 | свалка | Ликвидация и рекультивация на I очередь |
| 5 |  | в 150 метрах южнее от границы д.Нижняя Акберда | несанкционированная свалка | 0,4 | свалка | Ликвидация и рекультивация на I очередь |
| 6 |  | в 250 метрах южнее от границы д.Средний Муйнак | несанкционированная свалка | 0,4 | свалка | Ликвидация и рекультивация на I очередь |
| 7 |  | Западнее от границы д.Умбетово | несанкционированная свалка | 0,4 | свалка | Ликвидация и рекультивация на I очередь |

В населенных пунктах существующих мусоросборочных площадок с асфальтовым покрытием нет. Сбор и вывоз ТКО в населенных пунктах сельского поселения Муйнакский сельсовет осуществляется силами и средствами сельского поселения или по договору с обслуживающей  специализированной организацией.

Сбор коммунальных отходов от населения в Зианчуринском районе осуществляется по контейнерной системе. Вывоз коммунальных отходов осуществляется автотранспортом коммунальных служб.

В настоящий момент существующий полигон ТКО находится в 4-х км восточнее от с.Исянгулово. Полигон ТКО не отвечает нормативным показателям и санитарным нормам предъявляемым к специализированным полигонам ТКО. В связи с этим, в ранее разработанном проекте: «Внесение изменений в генеральный план с.Исянгулово и разработка правил землепользования и застройки территории с.Исянгулово муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан» предусматривается рекультивация существующего полигона и строительство нового полигона ТКО, расположенного рядом с существующим полигоном. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.12. зона санитарной охраны от полигона твердых коммунальных отходов  составит - 1000 метров.

По данным Государственного учреждения Зианчуринский район и городской ветеринарной станции на территории сельского поселения Муйнакский сельсовет в 300 метрах, юго-западнее д.Верхний Муйнак, располагается зарегистрированный скотомогильник (02:24:100301:17) с биологической камерой. Согласно  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.12  зона санитарной охраны от скотомогильника с биологической камерой составляет – 500 метров.

1. ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И ВЫВОЗА ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

Коммунальные отходы, подлежащие удалению с территории населенных пунктов, разделяют на коммунальные и жидкие коммунальные отходы. К коммунальным коммунальным отходам (ТКО) относят отходы жизнедеятельности человека, отходы текущего ремонта квартир, местного отопления, смет с дворовых территорий, крупногабаритные отходы населения, а также отходы учреждений и организаций общественного назначения, торговых предприятий.

Объектами санитарной очистки являются территории домовладений, уличные и внутриквартальные  проезды, объекты общественного назначения, территории предприятий, учреждений и организаций, объекты садово-паркового хозяйства, места общественного пользования, места отдыха населения.

Специфическими объектами, обслуживаемыми отдельно от остальных, считаются медицинские учреждения, ветеринарные объекты.

Система сбора и удаления коммунальных отходов включает:

- подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт;

- организацию временного хранения отходов в домовладениях;

- сбор и вывоз коммунальных отходов с территорий домовладений и организаций;

- обезвреживание и утилизацию коммунальных отходов.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И ВЫВОЗА  КРУПНОГАБАРИТНЫХ ОТХОДОВ

Вывоз крупногабаритных отходов с территории домовладений  должен производиться по мере накопления, но не реже одного раза в неделю с контейнерных площадок, имеющих твердое  покрытие.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ  СБОРА  И  ВЫВОЗА  ПРОЧИХ ОТХОДОВ

Вывоз отходов, образующихся при проведении строительных и ремонтных  работ в жилых и общественных зданиях, обеспечивается населением и самими предприятиями в соответствии с Генеральной  схемой санитарной очистки, утвержденной в сельском поселении участки (полигоны ТКО), имеющие необходимую разрешительную документацию.

Промышленные предприятия вывозят отходы с привлечением транспорта специализированных организаций на специально оборудованные полигоны, Муйнакский сельсовет. Для вывоза отходов привлекается транспорт специализированных организаций, имеющих лицензию на данный вид деятельности. Вывоз отходов осуществляется на специально отведенные специализированные места их размещения (переработки) или сооружения для обезвреживания.

Удаление жидких отбросов неканализованных объектов производится путем вывоза их ассенизационными машинами на очистные сооружения. В районе усадебной застройки допускается обезвреживать и использовать жидкие  отбросы  для удобрения в пределах усадьбы.

Вопросы организации сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора на территории сельского поселения находятся в ведении Администрации сельского поселения Муйнакский сельсовет согласно Федеральному закону Российской Федерации  от  6  октября  2003г. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Глава 3, Статья 14, п. 1.18).

Вопросы организации утилизации и переработки коммунальных и промышленных отходов находятся в ведении муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан согласно Федеральному закону Российской Федерации от 6 октября 2003г. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Глава 3, Статья 15, п. 1.1).

IХ. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

1. Организация и  очистка поверхностного стока

Населенные пункты сельского поселения Муйнакский сельсовет расположены в водоохранной зоне рек – Ускалык, Мал.Ускалык, Акберда. В настоящее время на территории сельского поселения отсутствуют во-доотводящие коммуникации. Стоки от населенных пунктов сбрасываются без очистки.

2. Благоустройство водных объектов

Основной ущерб, причиняемый населенным пунктам речной эрозией – это сокращение площадей приусадебных участков и огородов. Целесообразная борьба с речной эрозией в настоящее время практически не ведется, хотя она приносит значительный ущерб личным хозяйствам.

Х. ОРГАНИЗАЦИЯ КЛАДБИЩ

В границах сельского поселения Муйнакский сельсовет расположено 7 действующих кладбищ, общей площадью 8,7 га и одно закрытое, общей площадью 0,8 га.

В границах д.Верхний Муйнак, в северо-восточной части деревни, располагается действующее кладбище, общей площадью 2,7 га.

В 1,8 км, юго-западнее границы д.Габбасово, располагается действующее кладбище, общей площадью 0,1 га.

В д.Мазитово располагается 2 кладбища, одно из которых располагается в юго-восточной части, в границах деревни, общей площадью 1,2 га, другое, располагается юго-восточнее от границы деревни и является закрытым, общей площадью 0,8 га.

В 400 метрах северо-западнее д.Нижний Муйнак располагается действующее кладбище, общей площадью 1,2 га.

В д.Нижняя Акберда действующее кладбище располагается в 100 метрах севернее от границы деревни, общей площадью 0,1 га.

В д.Средний Муйнак действующее кладбище располагается в 100 метрах западнее от границы деревни, общей площадью 1,3 га.

В границах д.Умбетово, в северной части деревни, располагается действующее кладбище, общей площадью 2,1 га.

Заполненность территорий действующих кладбищ по данным Администрации сельского поселения составляет: в д.Верхний Муйнак –60%, в д.Габбасово – 50%, д.Мазитово - 50%,100%, в д.Нижний Муйнак– 50%, д.Нижняя Акберда- 55%, в д.Средний Муйнак-55%, в д.Умбетово– 50%.

Исходные данные для проектирования